Apstiprināts Tukuma novada Domes

iepirkumu komisijas

07.05.2018. sēdē (protokols Nr.1)

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

“IELU APGAISMOJUMA TĪKLU ELEMENTU NOMAIŅA TUKUMA PILSĒTĀ”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. TND-2018/28) NOLIKUMS

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs – Tukuma novada Dome (TND).

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975.

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

  - Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: TND Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste

Ieva Ručevska,

Tālrunis: 63107325;

E-pasts: Ieva.Rucevska@tukums.lv

Fakss: 63107243;

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.

- Iepirkuma organizētājs

Saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības iepirkumu komisiju darbības nolikumu (Tukuma novada Domes 27.07.2017. lēmums, prot. Nr.14., 13.§) noteikta iepirkuma komisija.

- Iepirkuma identifikācijas numurs

TND - 2018/28.

- Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

- Iepirkuma priekšmets un apjoms

Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums), CPV kods: 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi).

- Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš

  - Būvdarbu izpildes termiņš – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), t. i. no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim. Līguma izpildes termiņš – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

  - Līguma izpildes vieta: Tukuma pilsētas administratīvā teritorija, Tukuma novads.

- Prasības pretendentiem

  - Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

    - Ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

    - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī nolikuma 7.1.1. – 7.1.3. nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

    - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (prasība attiecas uz LR reģistrētām personām) vai, ja pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, ja pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

  - Tehniskās un profesionālās spējas:

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze āra apgaismojuma tīklu projektēšanas darbu līgumu izpildē, t.i., Pretendents kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 2 (divus) projektēšanas darbu pasūtījumu līgumus, kur katra līguma ietvaros izstrādājis ielas vai laukuma apgaismojuma būvprojektu vai ielas vai laukuma apgaismojuma sadaļu būvprojekta izstrādes ietvaros, kur paredzēts uzstādīt vismaz 30 (trīsdesmit) ielas vai laukuma apgaismes balstus ar gaismekļiem un izbūvēt strāvas pievadkabeļu līnijas vismaz 1000 m garumā (būvprojekti atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņoti un akceptēti būvvaldē);

    - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā, ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze ielu (laukumu) apgaismojuma tīklu būvdarbu līgumu izpildē pilsētvidē, t.i., Pretendents kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 2 (divus) būvdarbu līgumus, kur katra līguma ietvaros pilsētvidē uzstādīti vismaz 90 (deviņdesmit) ielu vai laukumu apgaismes balsti ar gaismekļiem un izbūvētas strāvas pievadkabeļu līnijas vismaz 4000 m garumā (objekti nodoti ekspluatācijā);

    - Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei, t.i.:

      - vismaz viens sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar "C" elektrodrošības grupu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. marta noteikumu Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamu energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" (attiecīgi atbilstoši LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs") prasībām, kuram iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā, ir līdzvērtīga pieredze būvdarbu vadīšanā pilsētvidē, t.i., kā atbildīgais elektroietaišu izbūves darbu vadītājs ir profesionāli vadījis ielu (laukumu) apgaismojuma izbūves darbus vismaz 2 (divos) būvobjektos, kur katra būvobjekta ietvaros pilsētvidē uzstādīti vismaz 90 (deviņdesmit) ielu vai laukumu apgaismes balsti ar gaismekļiem un izbūvētas strāvas pievadkabeļu līnijas vismaz 4000 m garumā (objekti nodoti ekspluatācijā);

      - vismaz viens sertificēts speciālists (projektētājs) elektroietaišu projektēšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, ir līdzvērtīga pieredze projektēšanas darbu izpildē, t.i., kā atbildīgais elektroietaišu projektētājs ir vadījis vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādi ielas vai laukuma apgaismojuma izbūvei vai ielas vai būvprojekta izstrādes ietvaros vadījis elektroietaišu sadaļas izstrādi ielas vai laukuma apgaismojuma izbūvei, kur katra būvprojekta ietvaros paredzēts uzstādīt vismaz 30 (trīsdesmit) ielu vai laukumu apgaismes balstus ar gaismekļiem un strāvas pievadkabeļu līnijas vismaz 1000 m garumā) (būvprojekti atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņoti un akceptēti būvvaldē).

    - Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura izpilda būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāja noslēgtā būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus izpilda Pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

    - Apakšuzņēmēja izpildāmo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību; par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

    - Lai pierādītu atbilstību nolikuma 7.2.2. – 7.3. prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, bet ievērojot nolikuma 9.4.5. punktā noteiktās prasības par Pretendenta pienākumu sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.

- Prasības iepirkuma izpildei

Saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1. pielikums).

- Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai

  - Nolikums pieejams Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Piedāvājuma iesniegšana:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:

      - Piedāvājums iepirkumam “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/28;

      - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, faksa numurs un e-pasta adrese;

      - Norāde: “Neatvērt līdz 2018. gada 21. maijam plkst.11.00”.

  - Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājumā jāiesniedz:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka pretendents piekrīt nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

    - Pretendentu atlases dokumenti, lai novērtētu pretendenta atbilstību nolikuma 7.2.2. un 7.3. punktā norādītajām prasībām:

      - Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 7.2.2. punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem (ārvalstīs reģistrētas personas), kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).

      - Ja kāds no Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem (projektētāji, būvdarbu vadītāji) ir ārvalsts speciālists, jāiesniedz:

        - ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti);

        - Pretendenta apliecinājums, ka piesaistītie ārvalstu speciālisti (tikai būvdarbu vadītāji) ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā;

        - Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendnetu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlkāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas iensiegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par speciālistu (tikai projektētāji) īslaicīgu profrsionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

      - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, izpildītajiem ielu (laukumu) apgaismojuma projektēšanas darbu līgumiem, kur katra līguma ietvaros izstrādāts būvprojekts vai būvprojekta sadaļa ielu vai laukumu apgaismei ar vismaz 30 (trīsdesmit) balstiem un gaismekļiem un strāvas pievadkabeļu līnijām vismaz 1000 m garumā (būvprojekti atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņoti un akceptēti būvvaldē), norādot katra būvprojekta ietvaros izbūvējamo ielu vai laukumu apgaismojuma balstu skaitu un strāvas pievadkabeļu līnijas kopgarumu (m), projektēšanas darbu līgumu pasūtītājus, katra projektēšanas līguma izpildes laiku, un pievienojot vismaz 2 (divas) līgumu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par līgumu, kas minēti pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju nolikuma 7.3.1. punktā noteiktajām prasībām, izpildes kvalitāti.

      - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā, izpildītajiem ielu (laukumu) apgaismojuma būvdarbu līgumiem pilsētvidē, kur katra līguma ietvaros pilsētvidē uzstādīti vismaz 90 (deviņdesmit) ielu vai laukumu apgaismes balsti ar gaismekļiem un izbūvētas strāvas pievadkabeļu līnijas vismaz 4000 m garumā (objekti nodoti ekspluatācijā), norādot katra objekta nosaukumu, izbūvēto ielu vai laukumu apgaismojuma gaismekļu skaitu un kabeļu līniju kopgarumu (m), veikto darbu aprakstu, būvdarbu pasūtītājus, objektu izbūves laikukilometrosm - laidums s darbiem - 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (līdz nodošanai ekspluatācijā), un pievienojot vismaz 2 (divu) būvdarbu pasūtītāju pozitīva rakstura atsauksmes par objektu, kas minēti pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju nolikuma 7.3.2. punktā noteiktajām prasībām, izbūves kvalitāti.

      - Pretendenta pakalpojumu sniegšanā iesaistītā tehniskā personāla (būvdarbu vadītājs) kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (sertifikāti, apliecības u. c.) (lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju nolikuma 7.3.3.1.punktā noteiktai prasībai attiecībā par atbilstību “C elektrodrošības grupas” prasībām).

      - Pretendenta piedāvāto projektēšanas un būvdarbu vadīšanā iesaistīto speciālistu (projektētāji un būvdarbu vadītāji) CV (oriģināli), kuri sagatavoti atbilstoši 3. pielikumā noteiktajai formai (lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju nolikuma 7.3.3.1. un 7.3.3.2.punkta prasībām).

    - Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar apakšuzņēmējiem vai apakšuzņēmēju apliecinājumu par līdzdalību līguma izpildē, vienošanās vai apliecinājuma dokumentā norādot informāciju kādas šī iepirkuma līguma daļas tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējiem (t. sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas un nolikuma 9.4.2.1. punktā noteikto dokumentu par katru apakšuzņēmēju (ņemot vērā nolikuma 7.2.2. punktā noteikto kvalifikācijas prasību attiecībā uz apakšuzņēmējiem).

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:

      - visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību);

      - informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no Piegādātājiem;

      - nolikuma 9.4.2.1. apakšpunktā norādīto dokumentu par katru no Piegādātājiem (ņemot vērā nolikuma 7.2.2. punktā noteikto kvalifikācijas prasību attiecībā uz piegādātāju apvienības dalībniekiem).

    - Ja Pretendents, lai pierādītu atbilstību nolikuma 7.2.2. un 7.3. apakšpunktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, balstās uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā šādas prasības:

      - Pretendents piedāvājumā norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi un kompetences (t. sk. pieredze), iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi un kompetences Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu un kompetenču veida;

      - iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.

    - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

      - Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu  kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu  arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti  no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

      - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. ESPD veidlapu elektroniski var sagatavot interneta vietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv# ;

      - Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – D iedaļas.

      - Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikuma 9.4.2. punktā minētie kvalifikāciju apliecinošie pirmdokumenti.

    - Finanšu piedāvājums:

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 4.pielikumā noteiktajai formai. Finanšu piedāvājumā jāparedz:

      - Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro;

      - visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;

      - Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

      - Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

      - Piedāvājumam jāpievieno elektroniskais datu nesējs (CD vai USB zibatmiņa) ar Finanšu piedāvājumu elektroniskā formā. Finanšu piedāvājumam jābūt veidotam xls. faila formātā, tabulu šūnās ievadot visus skaitļus ar ne vairāk kā 2 decimālzīmēm aiz komata.

- Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

    - pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 9.3.punktā un 9.4.punktā norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 7.2. un 7.3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.7. punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

    - noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, (piedāvājuma izvēles kritērijs) saskaņā ar Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 5.pielikums);

    - pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.4. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.  panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkts) minētie izslēgšanas nosacījumi:

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par nolikuma 7.1.1. punktā minētajam faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētās personas piekrišanu.

      - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

      - Ņemot vērā nolikuma 10.2.6.2. punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

        - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

        - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās datu bāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 10.2.6.4.2. noteiktajā termiņā iesniedz: a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; b) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

    - atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 10.2.1. - 10.2.6. punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).

  - Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 10.2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi Tukuma novada Domes Klientu apkalpošanas centrā (ieeja no Šēseles ielas puses), Talsu ielā 4, Tukumā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Dome, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 21. maijam plkst.11.00 ar norādi: “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/28)”.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un uzdot jautājumus par iepirkuma nolikumā ietvertajām prasībām:

  - Iepirkuma “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND–2018/28) (turpmāk – iepirkums) nolikums, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 11.1. apakšpunktā.

- Informācijas apmaiņa:

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa e-pastu, faksu vai pastu.

- Cita informācija

  - Ar pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši nolikuma 6. pielikumā pievienotajam līguma projektam.

  - Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 9.  panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā interneta vietnē http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;

- Pretendenta piedāvātā personāla CV;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība;

- Līgums (projekts);

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece					              L.Dzalbe

1. pielikums

iepirkuma “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/28) nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Pakalpojuma mērķis.

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ekspluatācijas laiku nokalpojušo ielu apgaismojuma tīklu posmu rekonstrukciju un jaunu tīklu izveidi Tukuma pilsētā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- Prasības pakalpojuma izpildei.

Ielu apgaismojuma tīklu posmu rekonstrukciju un jaunu tīklu izveidi Tukuma pilsētā jāveic pēc pasūtītāja iesniegtā darba uzdevuma par pretendenta piedāvājumā iepirkuma "Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas TND – 2018/28) (turpmāk tekstā- Iepirkums) izpildei norādītajiem būvdarbu izcenojumiem. Darba uzdevumā pasūtītājs norāda objekta nosaukumu un remonta veicamo tehnoloģiju pēc Iepirkuma nolikumam pievienoto darbu specifikācijas.

- Darbu apraksts.

Darbu apjoms ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai veiktu konkrētos darbus Iepirkumā uzskaitītās pozīcijās.

Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, veikto darbu uzmērīšanas un izpildu dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas- nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas.

- Prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” Pielikumu Nr.1 Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI)

  - Prasības attiecībā uz ielu apgaismojuma aprīkojumu

Prasības attiecībā uz jauno lampu gaismas atdevi:

    - Nātrija augstspiediena lampām ar krāsu atveidojuma koeficientu Ra < 60 jābūt vismaz zemāk norādītajai šādai gaismas atdevei.

| Lampas nominālā jauda (W) | Lampas aprēķinātā efektivitāte (lm/W), caurspīdīga | Lampas aprēķinātā efektivitāte (lm/W), ar pārklājumu |
| --- | --- | --- |
| W≤45 | ≥ 62 | ≥ 60 |
| 45< W ≤55 | ≥ 80 | ≥ 70 |
| 55< W ≤75 | ≥91 | ≥82 |
| 75< W ≤105 | ≥105 | ≥95 |
| 105 < W ≤155 | ≥114 | ≥107 |
| 155 < W ≤ 255 | ≥125 | ≥120 |
| 255 < W | ≥138 | ≥133 |

Esošajām ielu apgaismojuma sistēmām jāiegādājas lampas, kas atbilst iepriekš norādītajai specifikācijai, ja esošajā sistēmā var izmantot lampas, kas atbilst šiem standartiem. Visām jaunajām sistēmām jābūt aprīkotām ar armatūru lampām, kas atbilst iepriekš norādītajai specifikācijai. Tas neattiecas uz nātrija augstspiediena lampām, kas darbojas ar augstspiediena dzīvsudraba droselēm.

    - Metālu halogenīdu lampām ar krāsu atveidojuma koeficientu Ra < 80 jābūt vismaz zemāk norādītajai gaismas atdevei.

| Lampas nominālā jauda (W) | Lampas aprēķinātā efektivitāte (lm/W), caurspīdīga | Lampas aprēķinātā efektivitāte (lm/W), ar pārklājumu |
| --- | --- | --- |
| W≤55 | ≥85 | ≥80 |
| 55< W ≤75 | ≥100 | ≥85 |
| 75<W≤105 | ≥105 | ≥90 |
| 105<W≤155 | ≥110 | ≥95 |
| 155<W≤255 | ≥100 | ≥92 |
| 255<W | ≥92 | ≥100 |

Esošajām ielu apgaismojuma sistēmām jāiegādājas lampas, kas atbilst iepriekš norādītajai specifikācijai, ja esošajā sistēmā var izmantot lampas, kas atbilst šiem standartiem. Visām jaunajām sistēmām jābūt aprīkotām ar armatūru lampām, kas atbilst iepriekš norādītajai specifikācijai.

    - Metālu halogenīdu lampām ar krāsu atveidojuma koeficientu Ra < 80 jābūt vismaz zemāk norādītajai gaismas atdevei.

| Lampas nominālā jauda (W) | Lampas aprēķinātā efektivitāte (lm/W), caurspīdīga | Lampas aprēķinātā efektivitāte (lm/W), ar pārklājumu |
| --- | --- | --- |
| W≤55 | ≥85 | ≥65 |
| 55< W≤75 | ≥94 | ≥70 |
| 75< W ≤105 | ≥95 | ≥75 |
| 105<W≤155 | ≥96 | ≥75 |
| 155 < W≤ 255 | ≥97 | ≥80 |
| 255 < W | ≥98 | ≥80 |

Esošajām ielu apgaismojuma sistēmām jāiegādājas lampas, kas atbilst iepriekš norādītajai specifikācijai, ja esošajā sistēmā var izmantot lampas, kas atbilst šiem standartiem. Visām jaunajām sistēmām jābūt aprīkotām ar armatūru lampām, kas atbilst iepriekš norādītajai specifikācijai.

Prasības attiecībā uz droseļu efektivitāti:

    - Augstas intensitātes gāzizlādes lampu droselēm jābūt vismaz zemāk norādītajai minimālajai efektivitātei.

| Lampas nominālā jauda (W) | Droseles min. efektivitāte (ηdrosele) % |
| --- | --- |
| W < 30 | 70 |
| 30 < W ≤ 75 | 80 |
| 75 < W ≤ 105 | 82 |
| 105 < W ≤ 405 | 86 |
| W > 405 | 91 |

Piezīme. Droseles efektivitāte (ηdrosele) ir lampas patērētās jaudas attiecība (droseles izejā) pret jaudu lampas-droseles slēguma ieejā, ko nosaka ar atvienotiem sensoriem, tīkla pieslēgumiem un citām palīgierīcēm, ja tos izmanto.

Dažādām jaudām paredzētajām droselēm jāatbilst prasībām par katru jaudu, ar kādu tās darbojas.

Prasības attiecībā uz iepakojumu:

    - Ja izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla.

  - Prasības attiecībā uz ielu apgaismojuma projektu

Maksimālais energoefektivitātes rādītājs

    - Ja satiksmes maršrutam (ME vai MEW klase standartā LVS CEN/TR 13201-1:2015 "Ceļu apgaisme. 1. daļa: Vadlīnijas apgaismes klases izvēlei") paredzēts izstrādāt jaunu apgaismojuma sistēmu, maksimālais energoefektivitātes rādītājs, ko iegūst, ja sistēmas vidējo jaudu izdala ar nepieciešamo ceļa virsmas spilgtumu un apgaismojamo laukumu, nedrīkst pārsniegt zemāk norādītās vērtības.

| Lampas jauda (W) | Maksimālais energoefektivitātes rādītājs (W/cd/m2 · m2) |
| --- | --- |
| W ≤ 55 | 0,974 |
| 55 < W ≤ 155 | 0,824 |
| 155 < W | 0,674 |

    - Ja jaunu apgaismojuma sistēmu paredzēts izstrādāt pretrunīgai zonai, piemēram, ceļu krustojumam, iepirkšanās ielai vai dzīvojamās zonas ielai, kājceliņam vai veloceliņam (CE vai S klase standartā LVS CEN/TR 13201-1:2015 "Ceļu apgaisme. 1. daļa: Vadlīnijas apgaismes klases izvēlei maksimālais energoefektivitātes rādītājs, ko iegūst, ja sistēmas vidējo jaudu izdala ar nepieciešamo horizontālo apgaismotību un apgaismojamo laukumu, nedrīkst pārsniegt zemāk norādītās vērtības.

| Nepieciešamā apgaismotība (luksi) | Maksimālais energoefektivitātes rādītājs (W/lx· m2) |
| --- | --- |
| E ≤ 15 luksi | 0,054 |
| E > 15 luksi | 0,044 |

  - Prasības attiecībā uz ielu apgaismojuma uzstādīšanu:

- Nepieciešamie norādījumi

    - Piegādātājs jaunu vai renovētu apgaismojuma sistēmu uzstādīšanai iesniedz šādus norādījumus:

      - apgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumus;

      - norādījumus lampu nomaiņai un norādījumus, kuras lampas var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot norādīto energoefektivitāti;

      - norādījumus, kā lietot un uzturēt apgaismes vadības ierīces;

      - norādījumus vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, kā tās atkārtoti kalibrēt un regulēt;

    - norādījumus laika relejiem, kā regulēt izslēgšanas laiku, un ieteikumus, kā to labāk darīt, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas.

Izpildes noteikumi

    - Piegādātājs nodrošina, lai jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas un vadības iekārtas darbojas pareizi un neizmanto vairāk enerģijas, nekā tas ir nepieciešams.

      - Vadības ierīces, kas reaģē uz dienas gaismu, jākalibrē tā, lai tās izslēdz apgaismojumu, kad dienasgaisma ir pietiekama.

      - Laika relejiem iestata atbilstošus izslēgšanās laikus, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas.

Ja pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā apgaismes vadības ierīces šķietami neatbilst iepriekšminētajām prasībām, piegādātājs noregulē un/vai atkārtoti kalibrē vadības ierīces, lai tās atbilstu.

4.2.4. Piegādātājs nodrošina, lai apgaismojuma aprīkojums (tostarp lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces) tiktu uzstādīts tieši tā, kā norādīts sākotnējā projektā.

4.2.5. Piegādātājs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība".

- Materiāli.

Darbu izpildei izmantojami finanšu piedāvājumā iekļautie galvenie materiāli:

1) kabeļi AXMK-4x16, AXMK-4x25, AXMK-4x35, AXMK-4x50 vai analogi ar sekojošām tehniskajām īpašibām:

- dzīslas materiāls - alumīnijs;

- dzīslas nominālais šķērsgriezums, mm2= 16, 25, 35, 50 mm2

- dzīslas lokanība- 2.klase (savērpts)

- dzīslas forma- sektora

- dzīslu skaits- 4

- nominālais spriegums U0- 0.6kV

- nominālais spriegums U- 1kV

- izolācija- liesmu slāpējoša, ar zemu dūmu emisiju;

- dzīslu izolācijas materiāls- melns XLPE polietilēns, ar dažādu krāsu virskārtu

- ārējā izolācijas materiāls- UV staru drošs melns PVC apvalks;

- maksimālā pieļaujamā vadītāja (dzīslas) temperatūra: +900C;

- maksimālā pieļaujamā vadītāja (dzīslas) temperatūra īsslēguma (līdz 5sek.) gadījumā: +2500C;

- zemākā pieļaujamā apkārtējas vides temperatūra montāžas laikā: -150C;

2) dzelzsbetona balstu pamatnes metāla balstiem:

- P-0.8 (augstums- 700mm, svars- 100kg), izmantojamas balstiem ar augstumu līdz 5m;

- P-1 (augstums- 950mm, svars- 122kg), izmantojamas balstiem ar augstumu līdz 6m bez konsoles;

- P-1.3 (augstums- 1300mm, svars- 295kg), izmantojamas balstiem ar augstumu līdz 8m;

- P-2 (augstums-1250mm, svars- 360kg), izmantojamas balstiem ar augstumu līdz 10m;

3) ielu apgaismes balsti- koniski galvanizēti tērauda stabi ar gaismas centra augstumu 6m, 8m, 10m un augšējo diametru 60mm un 1gb.pārbaudes lūku;

4) parka stabi- cilindriski galvanizēta tērauda stabi ar gaismas centra augstumu 3m, 4m, 5m, 6m un augšējo diametru 60mm un 1gb.pārbaudes lūku;

5) balstu konsoles- galvanizēta tērauda, atbilstošas balstiem un konfigurācijai, kam paredzētas komplektācijā;

6) imprignēti priedes koka balsti, garums- 10m; balsta tievgaļa diametrs ne mazāks par 180mm;

7) gaismekļi:

- SGS vai HGS ielu gaismekļi ar 70W, 100W, 150W augsta spiediena nātrija tvaiku spuldzēm vai 250W HGS spuldzēm; ar darba spriegumu 230-240V; frekvence: 50Hz; polikarbonāta/alumīnija korpusā ar aizsardzības klasi IP65; vandālisma aizsardzības klasi IK08; CE marķējums;

- gājēju pārejas apgaismojuma armatūras LED tipa gaismeklis ar gājēju pārejām paredzētu optiku, alumīnija korpusā ar triecienklase ne zemāku par IK08, iespēja uzstādīt gan pelēkas krāsas RAL9006, gan antracīta krāsas RAL7016, atkarībā no uzstādīšanas vietas, gaismas krāsas temperatūra 5000-5500 K, jauda 137W, efektivitāte ne zemāka par 129lm/w, CE marķējums/sertifikāts, ENEC marķējums/sertifikāts, 5 gadu rūpnīcas garantija.

- ielu, laukumu un trotuāru gaismeklis LED tipa ar 4 pakāpju automātisko jaudas samazināšanas funkciju (midnight dimming), antracīta krāsas (RAL7016) alumīnija korpuss ar triecienu izturības klasi ne zemāku kā IK08, efektivitāte ne zemāka par 108 lm/W, gaismas krāsas temperatūra 3000K, Jauda no 39W līdz 137W, CE marķējums/sertifikāts, ENEC marķējums/sertifikāts, 5 gadu rūpnīcas garantija.

8) balstu armatūra: rūpnieciski izgatavota, galvanizēta tērauda;

9) kabeļu aizsargcaurules: gofrēta dubultsienu caurule ar diametru līdz 110mm un spiediena noturību 450N, zem ielu braucamās daļas un trotuāriem- spiediena noturība 750N; veicot darbus ar horizontāli vadāmās urbšanas metodi, izmantojama caurule ar 1250N spiediena noturību.

Ja Iepirkumā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un piedāvājumā izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Iepirkumā minētie, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai.

Ja darbu apjomos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju, būviztrādājumu, iekārtu un produktu nosaukumi un Pretendents ir izcenojis šiem konkrētajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām vai produktiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, būvizstrādājumus, iekārtas vai produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darba apjomos minētie, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai, tad Pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina Pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.

- Iekārtas.

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darbu izpildi, izvēlas Pretendents.

- Darbu izpilde.

Darbu izpilde notiek pēc iepriekš iztrādāta tehniskā projekta vai arī projekts tiek izstrādāts šī Iepirkuma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošu likumdošanu, tehniskām normām un materiālu ražotāju instrukcijām.

Demontētie, atkārtoti pielietojamie materiāli nogādājami Pasūtītāja noliktavā; būvgruži nogādājami Pasūtītāja norādītā atbērtnē vai utilizējami (pēc Pasūtītāja norādījuma). Par atkārtoti pielietojamo materiālu nodošanu pasūtītājam tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts.

- Kvalitātes novērtējums.

Pirms darbu pieņemšanas visiem izbūvētajiem ielu apgaismojuma elementiem (kabeļu līnijām, stabiem, gaismekļiem) jābūt pilnībā samontētiem un pārbaudītiem, darba kārtībā, nožogojumiem un demontētiem elementiem aizvestiem no objekta; darbu gaitā skartā vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē kā pirms darbu sākšanas.

- Darba daudzumu uzmērīšana.

Visu veikto darbu daudzums uzmērāms darbu daudzumu sarakstā norādītajās vienībās. Kabeļu līniju garums uzmērāms pēc izbūvētā kabeļa faktiskā garuma.

- Pakalpojuma rezultāts.

Atjaunoti vai no jauna izbūvēti ielu apgaismojuma tīklu posmi Tukuma pilsētā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece                                            			L.Dzalbe

2. pielikums

iepirkuma “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/28) nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā*

“Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/28)

Pretendents, ___________________________________________________________________,

pretendenta nosaukums

reģ.Nr._______________________________________________________________________,

vienotais reģistrācijas numurs

tā _________________________________________ personā (personas kods _______________)

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/28);

- apņemas ievērot nolikuma prasības;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju vai līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu (Līguma projekts);

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņu Tukuma pilsētā, saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo pasūtītāja noteikto līgumcenu: EUR 168 000,00 (simtu sešdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Paraksts**: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

Pretendenta adrese: ______________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: __________________

Pretendenta e-pasta adrese: ________________________

Pretendents atbilst MUV uzņēmuma definīcijai (atbilstošo variantu atstāt)***: Jā/ Nē

z.v.

*	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

**      Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

***   Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. pielikums

iepirkuma “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/28) nolikumam

# CURRICULUM VITAE (CV) FORMA PIEDĀVĀTAJAM PERSONĀLAM

(Pretendentam šī sadaļa jāaizpilda par piesaistītajiem speciālistiem atbilstoši nolikuma 9.4.2.6. apakšpunkta prasībām, izmantojot šo CV formu tik reizes, cik nepieciešams)

Piedāvātā loma līguma izpildē: Vārds, uzvārds: ______ Profesija: Aktīvie būvprakses sertifikāti (ja tādi piešķirti): ___________________(norādīt sertificētās darbības jomas un sertifikātu numurus) KVALIFIKĀCIJA (DARBINIEKA PIEREDZES APRAKSTS): Sniedziet darbinieka pieredzes aprakstu, kas visvairāk atbilst iepirkuma mērķiem un uzdevumiem. Sagatavojot pieredzes aprakstu, norādiet informāciju, kas apliecina darbinieka kvalifikācijas atbilstību nolikuma 7.3.3. apakšpunkta prasībām Sadaļu aizpilda projektētāji: Būvprojekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. būvprojekta ietvaros projektēto elektroietaišu risinājumu raksturojošie kvantitatīvie rādītāji (gab., metri) atbilstoši nolikuma 7.3.3.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši nolikuma 7.3.3.2. punktā noteiktajām prasībām; Būvprojekta izstrādes laika periods līdz būvprojekta apstiprināšanai būvvaldē mm.gggg. – mm.gggg.; Darbinieka loma būvprojekta izstrādē; Pasūtītājs*; Darba vieta (darba devējs) vai pašnodarbinātais. Sadaļu aizpilda būvdarbu vadītāji: Būvobjekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. būvobjekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji (gab., metri) atbilstoši nolikuma 7.3.3.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši nolikuma 7.3.3.1. punktā noteiktajām prasībām; Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā mm.gggg. – mm.gggg.; Darbinieka loma būvdarbu izpildes procesā; Pasūtītājs*; Darba vieta (darba devējs) vai pašnodarbinātais. *Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek izstrādāts tehniskais projekts vai veikta būvniecība IZGLĪTĪBA: Laika periods; Izglītības iestādes nosaukums; Iegūtais grāds, kvalifikācija. APLIECINĀJUMS: Es, apakšā parakstījies (-usies): - apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi; - piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/28) Pretendenta (__________________jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai; - apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā (___________norādīt lomu), ja Pretendentam (______________jānorāda Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Darbinieka pilns vārds, uzvārds:_________________________________________ Paraksts: Datums (diena/mēnesis/gads) : _ Kontakttālrunis:________________

4. pielikums

iepirkuma “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/28) nolikumam

finanšu piedāvājuma forma

| Nr. p.k. | Būvdarbu pozīcija | Mērvienība | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tranšeja- bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. |  |
| 2 | Bedres rakšana un aizbēršana kabeļu savienošanas uzmavai | gab. |  |
| 3 | Asfalta seguma demontāža (ieskaitot zāģēšanu) un būvgružu utilizācija | m2 |  |
| 4 | Bruģakmens seguma demontāža un transportēšana uz pasūtītāja norādītu vietu līdz 8km attālumā | m2 |  |
| 5 | Dzelzsbetona elementu demontāža, transportēšana, utilizēšana | t |  |
| 6 | Izraktās grunts sastumšana objektā (pasūtītāja norādītā vietā) | m3 |  |
| 7 | Liekās grunts iekraušana un izvešana līdz atbērtnei (līdz 12km) | m3 |  |
| 8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu vai cauruļu guldīšanai līdz 1m dziļumā ar grunts nomaiņu, ieskaitot smilšu iegādi un transportēšanu grunts nomaiņai | m |  |
| 9 | Smilšu spilvena izveidošana zem un virs izbūvējamās kabeļu līnijas tranšejas platumā, ieskaitot smilšu iegādes un transportēšanas izmaksas | t.m |  |
| 10 | Kabeļu aizsargcaurules ar diametru līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā, ieskaitot 750N izturības caurules iegādes un piegādes izmaksas | m |  |
| 11 | Kabeļu aizsargcaurules PE100 SDR 17 OD=110mm izbūve ar horizontālo vadāmo urbšanas tehnoloģiju, ieskaitot caurules iegādes un piegādes izmaksas | m |  |
| 12 | ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 13 | ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 14 | ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 15 | ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 16 | ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 17 | ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 18 | ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 19 | ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 20 | ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 21 | ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 22 | ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 23 | ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas | m |  |
| 24 | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida profilu, ieskaitot profila izmaksas | m |  |
| 25 | Grants seguma (brauktuves) atjaunošana ar grants/šķembu maisījumu vai drupinātu granti, ieskaitot materiālu un to piegādes izmaksas | m2 |  |
| 26 | Bruģakmens seguma ieklāšana, ieskaitot visu materiālu izmaksas | m2 |  |
| 27 | Asfalta seguma atjaunošana, ieskaitot visu materiālu izmaksas | m2 |  |
| 28 | Teritorijas labiekārtošana, ieskaitot melnzemes iegādes un transportēšanas uz objektu izmaksas un zālaja sēklas | m2 |  |
| 29 | Bedres rakšana apgaismojuma balstu dzelzsbetona pamatnei | gab. |  |
| 30 | Dzelzsbetona pamatnes 4-5.5m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas | kompl. |  |
| 31 | Dzelzsbetona pamatnes 6-7.9m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas | kompl. |  |
| 32 | Dzelzsbetona pamatnes 8-10m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas | kompl. |  |
| 33 | Apgaismojuma stabu l=4.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas | kompl. |  |
| 34 | Apgaismojuma stabu l=5.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas | kompl. |  |
| 35 | Apgaismojuma stabu l=6,5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas | gab. |  |
| 36 | Apgaismojuma stabu l=8,0m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas | gab. |  |
| 37 | Konsoles L montāža, ieskaitot konsoles izmaksas | gab. |  |
| 38 | Konsoles L montāža koka balstam vai pie ēkas sienas, ieskaitot konsoles izmaksas | gab. |  |
| 39 | Konsoles T (180 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas | gab. |  |
| 40 | Konsoles Y (90 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas | gab. |  |
| 41 | Konsoles Y (120 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas | gab. |  |
| 42 | Ceļa zīmju pārcelšana, uzstādīšana jaunizbūvētam balstam | gab. |  |
| 43 | Kabeļa 3x2.5 ar vara dzīslām ievēršana apgaismojuma balstā, ieskaitot kabeļa izmaksas | m |  |
| 44 | Spailes SV15 vai analogas montāža balstā, iekaitot spailes cenu | gab. |  |
| 45 | Automātslēdža 1C6A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu | gab. |  |
| 46 | Automātslēdža 1C10A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu | gab. |  |
| 47 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 gala apdares montāža, ieskaitot gala apdares cenu | gab. |  |
| 48 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu | gab. |  |
| 49 | ZS eļļas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu | gab. |  |
| 50 | ZS eļļas/plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu | gab. |  |
| 51 | ZS kabeļlīnijas visu dzīslu atvienošana | pievienoj. |  |
| 52 | ZS kabeļlīnijas visu dzīslu pievienošana | pievienoj. |  |
| 53 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | 1 KL |  |
| 54 | Esošas ielu apgaismojuma armatūras un konsoles demontāža | gab. |  |
| 55 | Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 70W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu | gab. |  |
| 56 | Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 100W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu | gab. |  |
| 57 | Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 150W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu | gab. |  |
| 58 | Ielu apgaismojuma armatūras ar 250W metālhalīda spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu | gab. |  |
| 59 | 137W LED ar gājēju pārejas apgaismojuma optiku armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismas spektrs 5000 K. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little brother vai analogs | gab. |  |
| 60 | 39-52W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs | gab. |  |
| 61 | 55-78W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs | gab. |  |
| 62 | 93-137W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little Brother vai analogs | gab. |  |
| 63 | Elektrosadalnes shēmojuma maiņa, ieskaitot visus materiālus | sadalne |  |
| 64 | Kabeļu sadalnes izbūve ar 4gb. vertikālām NH-00 līstēm montāžai zemē, ieskaitot visas materiālu izmaksas | gb. |  |
| 65 | Apgaismojuma automātikas sadalnes ar laika un krēslas releju izbūve, ieskaitot visas materiālu izmaksas | gb. |  |
| 66 | Gaisvadu līniju vada demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu | v.km |  |
| 67 | AMKA piekarkabeļa demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu | km |  |
| 68 | Gaisvadu līniju koka 10m starpbalsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu | gab. |  |
| 69 | Gaisvadu līniju koka 10m A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu | gab. |  |
| 70 | Gaisvadu līniju koka 10m 3-kāju balsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu | gab. |  |
| 71 | Gaisvadu līniju koka starpbalsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu | gab. |  |
| 72 | Gaisvadu līniju koka A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu | gab. |  |
| 73 | Gaisvadu līniju koka 3-kāju balsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu | gab. |  |
| 74 | Dzelzsbetona apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija | gab. |  |
| 75 | Metāla balsta un dzelzsbetona pamatnes demontāža un transportēšana uz pasūtītāja noliktavu vai utilizēšana (pēc pasūtītāja ieskatiem) | kompl. |  |
| 76 | 10m koka atgāžņa izbūve balstam, ieskaitot materiālus | gab. |  |
| 77 | Atsaites izbūve balstam, ieskaitot materiālus | gab. |  |
| 78 | Atsaites demontāža balstam | gab. |  |
| 79 | Dzelzsbetona pastaba demontāža un utilizācija | gab. |  |
| 80 | EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot | objekts |  |
| 81 | EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m | m |  |
| 82 | EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot, dokumentācijas saskaņošana MDC | objekts |  |
| 83 | EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m, dokumentācijas saskaņošana MDC | m |  |
| 84 | Visu nepieciešamo rakšanas darba atļauju saņemšana, saskaņojumu noformēšana, atbildīgo personu izsaukšana, esošo komunikāciju apsekošana dabā | objekts |  |
| 85 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba, atslēgumu plānošana, saskaņošana, norīkojumu sagatavošana, atslēgumu veikšana | objekts |  |
| 86 | Personāla pacēlāja izmaksas | st. |  |
| 87 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 50m | objekts |  |
| 88 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 51-100m | objekts |  |
| 89 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 101-200m | objekts |  |
| 90 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m | objekts |  |
| 91 | Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu līdz 150m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu | objekts |  |
| 92 | Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 151m līdz 300m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu | objekts |  |
| 93 | Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 301m līdz 600m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu | objekts |  |
| 94 | Darbu uzraudzība a/s "Sadales tīkls" valdījumā esošās elektroietaisēs ielu apgaismojuma elektrotīkla izbūves darbiem (ja objektā darbus veic cita darbuzņēmēja neelektrotehniskais personāls), pēc pasūtītāja pasūtījuma | c.st. |  |
|  | Paraksts **: _____________________________ |  |  |
|  | Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis |  |  |
|  | Vārds, uzvārds: _________________________ |  |  |
|  | Amats: ________________________________ |  |  |
| * Cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. |  |  |  |
| **Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā |  |  |  |
| pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). |  |  |  |

5. pielikums

Iepirkuma “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/28) nolikumam

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par iepirkuma uzvarētāju.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi par izmaksu kritērijiem saskaņā ar šādu metodiku:

| Nr. p. k. | Vērtēšanas kritērijs | Novērtēšanas metodika |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Novērtēšanas kārtība | Algoritms |
| 1. | Būvdarbu pozīcijas (Tranšeja- bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tranšeja- bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K1 = 5 x Cmin/C, kur K1 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 2. | Būvdarbu pozīcijas (Bedres rakšana un aizbēršana kabeļu savienošanas uzmavai) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Bedres rakšana un aizbēršana kabeļu savienošanas uzmavai), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K2 = 5 x Cmin/C, kur K2 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 3. | Būvdarbu pozīcijas (Asfalta seguma demontāža (ieskaitot zāģēšanu) un būvgružu utilizācija) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Asfalta seguma demontāža (ieskaitot zāģēšanu) un būvgružu utilizācija), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K3 = 5 x Cmin/C, kur K3 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 4. | Būvdarbu pozīcijas (Bruģakmens seguma demontāža un transportēšana uz pasūtītāja norādītu vietu līdz 8 km attālumā) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Bruģakmens seguma demontāža un transportēšana uz pasūtītāja norādītu vietu līdz 8 km attālumā), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K4 = 5 x Cmin/C, kur K4 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 5. | Būvdarbu pozīcijas (Dzelzsbetona elementu demontāža, transportēšana, utilizēšana) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Dzelzsbetona elementu demontāža, transportēšana, utilizēšana), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K5 = 5 x Cmin/C, kur K5 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 6. | Būvdarbu pozīcijas (Izraktās grunts sastumšana objektā (pasūtītāja norādītā vietā)) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Izraktās grunts sastumšana objektā (pasūtītāja norādītā vietā)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K6 = 5 x Cmin/C, kur K6 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 7. | Būvdarbu pozīcijas (Liekās grunts iekraušana un izvešana līdz atbērtnei (līdz 12 km)) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Liekās grunts iekraušana un izvešana līdz atbērtnei (līdz 12 km)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K7 = 5 x Cmin/C, kur K7 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 8. | Būvdarbu pozīcijas (Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu vai cauruļu guldīšanai līdz 1m dziļumā ar grunts nomaiņu, ieskaitot smilšu iegādi un transportēšanu grunts nomaiņai) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu vai cauruļu guldīšanai līdz 1m dziļumā ar grunts nomaiņu, ieskaitot smilšu iegādi un transportēšanu grunts nomaiņai), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K8 = 5 x Cmin/C, kur K8 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 9. | Būvdarbu pozīcijas (Smilšu spilvena izveidošana zem un virs izbūvējamās kabeļu līnijas tranšejas platumā, ieskaitot smilšu iegādes un transportēšanas izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Smilšu spilvena izveidošana zem un virs izbūvējamās kabeļu līnijas tranšejas platumā, ieskaitot smilšu iegādes un transportēšanas izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K9 = 5 x Cmin/C, kur K9 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 10. | Būvdarbu pozīcijas (Kabeļu aizsargcaurules ar diametru līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā, ieskaitot 750N izturības caurules iegādes un piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Kabeļu aizsargcaurules ar diametru līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā, ieskaitot 750N izturības caurules iegādes un piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K10 = 5 x Cmin/C, kur K10 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 11. | Būvdarbu pozīcijas (Kabeļu aizsargcaurules PE100 SDR 17 OD=110mm izbūve ar horizontālo vadāmo urbšanas tehnoloģiju, ieskaitot caurules iegādes un piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Kabeļu aizsargcaurules PE100 SDR 17 OD=110mm izbūve ar horizontālo vadāmo urbšanas tehnoloģiju, ieskaitot caurules iegādes un piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K11 = 5 x Cmin/C, kur K11 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 12. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K12 = 5 x Cmin/C, kur K12 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 13. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K13 = 5 x Cmin/C, kur K13 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 14. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K14 = 5 x Cmin/C, kur K14 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 15. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K15 = 5 x Cmin/C, kur K15 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 16. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K16 = 5 x Cmin/C, kur K16 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 17. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K17 = 5 x Cmin/C, kur K17 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 18. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K18 = 5 x Cmin/C, kur K18 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 19. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K19 = 5 x Cmin/C, kur K19 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 20. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K20 = 5 x Cmin/C, kur K20 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 21. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K21 = 5 x Cmin/C, kur K21 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 22. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža transējā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K22 = 5 x Cmin/C, kur K22 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 23. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K23 = 5 x Cmin/C, kur K23 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 24. | Būvdarbu pozīcijas (Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida profilu, ieskaitot profila izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida profilu, ieskaitot profila izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K24 = 5 x Cmin/C, kur K24 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 25. | Būvdarbu pozīcijas (Grants seguma (brauktuves) atjaunošana ar grants/šķembu maisījumu vai drupinātu granti, ieskaitot materiālu un to piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Grants seguma (brauktuves) atjaunošana ar grants/šķembu maisījumu vai drupinātu granti, ieskaitot materiālu un to piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K25 = 5 x Cmin/C, kur K25 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 26. | Būvdarbu pozīcijas (Bruģakmens seguma ieklāšana, ieskaitot visu materiālu izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Bruģakmens seguma ieklāšana, ieskaitot visu materiālu izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K26 = 5 x Cmin/C, kur K26 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 27. | Būvdarbu pozīcijas (Asfalta seguma atjaunošana, ieskaitot visu materiālu izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Asfalta seguma atjaunošana, ieskaitot visu materiālu izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K27 = 5 x Cmin/C, kur K27 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 28. | Būvdarbu pozīcijas (Teritorijas labiekārtošana, ieskaitot melnzemes iegādes un transportēšanas uz objektu izmaksas un zālaja sēklas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Teritorijas labiekārtošana, ieskaitot melnzemes iegādes un transportēšanas uz objektu izmaksas un zālaja sēklas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K28 = 5 x Cmin/C, kur K28 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 29. | Būvdarbu pozīcijas (Bedres rakšana apgaismojuma balstu dzelzsbetona pamatnei) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Bedres rakšana apgaismojuma balstu dzelzsbetona pamatnei), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K29 = 5 x Cmin/C, kur K29 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 30. | Būvdarbu pozīcijas (Dzelzsbetona pamatnes 4-5.5m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Dzelzsbetona pamatnes 4-5.5m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K30 = 5 x Cmin/C, kur K30 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 31. | Būvdarbu pozīcijas (Dzelzsbetona pamatnes 6-7.9m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Dzelzsbetona pamatnes 6-7.9m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K31 = 5 x Cmin/C, kur K31 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 32. | Būvdarbu pozīcijas (Dzelzsbetona pamatnes 8-10m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Dzelzsbetona pamatnes 8-10m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K32 = 5 x Cmin/C, kur K32 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 33. | Būvdarbu pozīcijas (Apgaismojuma stabu l=4.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Apgaismojuma stabu l=4.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K33 = 5 x Cmin/C, kur K33 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 34. | Būvdarbu pozīcijas (Apgaismojuma stabu l=5.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Apgaismojuma stabu l=5.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K34 = 5 x Cmin/C, kur K34 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 35. | Būvdarbu pozīcijas (Apgaismojuma stabu l=6,5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Apgaismojuma stabu l=6,5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K35 = 5 x Cmin/C, kur K35 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 36. | Būvdarbu pozīcijas (Apgaismojuma stabu l=8,0m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Apgaismojuma stabu l=8,0m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K36 = 5 x Cmin/C, kur K36 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 37. | Būvdarbu pozīcijas (Konsoles L montāža, ieskaitot konsoles izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Konsoles L montāža, ieskaitot konsoles izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K37 = 5 x Cmin/C, kur K37 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 38. | Būvdarbu pozīcijas (Konsoles L montāža koka balstam vai pie ēkas sienas, ieskaitot konsoles izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Konsoles L montāža koka balstam vai pie ēkas sienas, ieskaitot konsoles izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K38 = 5 x Cmin/C, kur K38 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 39. | Būvdarbu pozīcijas (Konsoles T (180 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Konsoles T (180 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K39 = 5 x Cmin/C, kur K39 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 40. | Būvdarbu pozīcijas (Konsoles Y (90 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Konsoles Y (90 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K40 = 5 x Cmin/C, kur K40 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 41. | Būvdarbu pozīcijas (Konsoles Y (120 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Konsoles Y (120 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K41 = 5 x Cmin/C, kur K41 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 42. | Būvdarbu pozīcijas (Ceļa zīmju pārcelšana, uzstādīšana jaunizbūvētam balstam) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ceļa zīmju pārcelšana, uzstādīšana jaunizbūvētam balstam), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K42 = 5 x Cmin/C, kur K42 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 43. | Būvdarbu pozīcijas (Kabeļa 3x2.5 ar vara dzīslām ievēršana apgaismojuma balstā, ieskaitot kabeļa izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Kabeļa 3x2.5 ar vara dzīslām ievēršana apgaismojuma balstā, ieskaitot kabeļa izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K43 = 5 x Cmin/C, kur K43 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 44. | Būvdarbu pozīcijas (Spailes SV15 vai analogas montāža balstā, iekaitot spailes cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Spailes SV15 vai analogas montāža balstā, iekaitot spailes cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K44 = 5 x Cmin/C, kur K44 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 45. | Būvdarbu pozīcijas (Automātslēdža 1C6A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Automātslēdža 1C6A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K45 = 5 x Cmin/C, kur K45 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 46. | Būvdarbu pozīcijas (Automātslēdža 1C10A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Automātslēdža 1C10A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K46 = 5 x Cmin/C, kur K46 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 47. | Būvdarbu pozīcijas (ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 gala apdares montāža, ieskaitot gala apdares cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 gala apdares montāža, ieskaitot gala apdares cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K47 = 5 x Cmin/C, kur K47 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 48. | Būvdarbu pozīcijas (ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K48 = 5 x Cmin/C, kur K48 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 49. | Būvdarbu pozīcijas (ZS eļļas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS eļļas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K49 = 5 x Cmin/C, kur K49 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 50. | Būvdarbu pozīcijas (ZS eļļas/plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS eļļas/plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K50 = 5 x Cmin/C, kur K50 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 51. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļlīnijas visu dzīslu atvienošana) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļlīnijas visu dzīslu atvienošana), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K51 = 5 x Cmin/C, kur K51 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 52. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļlīnijas visu dzīslu pievienošana) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļlīnijas visu dzīslu pievienošana), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K52 = 5 x Cmin/C, kur K52 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 53. | Būvdarbu pozīcijas (ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K53 = 5 x Cmin/C, kur K53 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 54. | Būvdarbu pozīcijas (Esošas ielu apgaismojuma armatūras un konsoles demontāža) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Esošas ielu apgaismojuma armatūras un konsoles demontāža), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K54 = 5 x Cmin/C, kur K54 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 55. | Būvdarbu pozīcijas (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 70W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 70W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K55 = 5 x Cmin/C, kur K55 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 56. | Būvdarbu pozīcijas (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 100W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 100W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K56 = 5 x Cmin/C, kur K56 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 57. | Būvdarbu pozīcijas (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 150W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 150W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K57 = 5 x Cmin/C, kur K57 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 58. | Būvdarbu pozīcijas (Ielu apgaismojuma armatūras ar 250W metālhalīda spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ielu apgaismojuma armatūras ar 250W metālhalīda spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K58 = 5 x Cmin/C, kur K58 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 59. | Būvdarbu pozīcijas (137W LED ar gājēju pārejas apgaismojuma optiku armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismas spektrs 5000 K. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little brother vai analogs) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (137W LED ar gājēju pārejas apgaismojuma optiku armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismas spektrs 5000 K. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little brother vai analogs), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K59 = 5 x Cmin/C, kur K59 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 60. | Būvdarbu pozīcijas (39-52W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (39-52W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K60 = 5 x Cmin/C, kur K60 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 61. | Būvdarbu pozīcijas (55-78W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (55-78W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K61 = 5 x Cmin/C, kur K61 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 62. | Būvdarbu pozīcijas (93-137W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little Brother vai analogs) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (93-137W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little Brother vai analogs), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K62 = 5 x Cmin/C, kur K62 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 63. | Būvdarbu pozīcijas (Elektrosadalnes shēmojuma maiņa, ieskaitot visus materiālus) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Elektrosadalnes shēmojuma maiņa, ieskaitot visus materiālus), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K63 = 5 x Cmin/C, kur K63 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 64. | Būvdarbu pozīcijas (Kabeļu sadalnes izbūve ar 4gb. vertikālām NH-00 līstēm montāžai zemē, ieskaitot visas materiālu izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Kabeļu sadalnes izbūve ar 4gb. vertikālām NH-00 līstēm montāžai zemē, ieskaitot visas materiālu izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K64 = 5 x Cmin/C, kur K64 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 65. | Būvdarbu pozīcijas (Apgaismojuma automātikas sadalnes ar laika un krēslas releju izbūve, ieskaitot visas materiālu izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Apgaismojuma automātikas sadalnes ar laika un krēslas releju izbūve, ieskaitot visas materiālu izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K65 = 5 x Cmin/C, kur K65 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 66. | Būvdarbu pozīcijas (Gaisvadu līniju vada demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Gaisvadu līniju vada demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K66 = 5 x Cmin/C, kur K66 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 67. | Būvdarbu pozīcijas (AMKA piekarkabeļa demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (AMKA piekarkabeļa demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K67 = 5 x Cmin/C, kur K67 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 68. | Būvdarbu pozīcijas (Gaisvadu līniju koka 10m starpbalsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Gaisvadu līniju koka 10m starpbalsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K68 = 5 x Cmin/C, kur K68 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 69. | Būvdarbu pozīcijas (Gaisvadu līniju koka 10m A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Gaisvadu līniju koka 10m A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K69 = 5 x Cmin/C, kur K69 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 70. | Būvdarbu pozīcijas (Gaisvadu līniju koka 10m 3-kāju balsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Gaisvadu līniju koka 10m 3-kāju balsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K70 = 5 x Cmin/C, kur K70 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 71. | Būvdarbu pozīcijas (Gaisvadu līniju koka starpbalsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Gaisvadu līniju koka starpbalsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K71 = 5 x Cmin/C, kur K71 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 72. | Būvdarbu pozīcijas (Gaisvadu līniju koka A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Gaisvadu līniju koka A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K72 = 5 x Cmin/C, kur K72 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 73. | Būvdarbu pozīcijas (Gaisvadu līniju koka 3-kāju balsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Gaisvadu līniju koka 3-kāju balsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K73 = 5 x Cmin/C, kur K73 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 74. | Būvdarbu pozīcijas (Dzelzsbetona apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Dzelzsbetona apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K74 = 5 x Cmin/C, kur K74 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 75. | Būvdarbu pozīcijas (Metāla balsta un dzelzsbetona pamatnes demontāža un transportēšana uz pasūtītāja noliktavu vai utilizēšana (pēc pasūtītāja ieskatiem)) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Metāla balsta un dzelzsbetona pamatnes demontāža un transportēšana uz pasūtītāja noliktavu vai utilizēšana (pēc pasūtītāja ieskatiem)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K75 = 5 x Cmin/C, kur K75 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 76. | Būvdarbu pozīcijas (10m koka atgāžņa izbūve balstam, ieskaitot materiālus) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (10m koka atgāžņa izbūve balstam, ieskaitot materiālus), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K76 = 5 x Cmin/C, kur K76 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 77. | Būvdarbu pozīcijas (Atsaites izbūve balstam, ieskaitot materiālus) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Atsaites izbūve balstam, ieskaitot materiālus), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K77 = 5 x Cmin/C, kur K77 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 78. | Būvdarbu pozīcijas (Atsaites demontāža balstam) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Atsaites demontāža balstam), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K78 = 5 x Cmin/C, kur K78 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 79. | Būvdarbu pozīcijas (Dzelzsbetona pastaba demontāža un utilizācija) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Dzelzsbetona pastaba demontāža un utilizācija), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K79 = 5 x Cmin/C, kur K79 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 80. | Būvdarbu pozīcijas (EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K80 = 5 x Cmin/C, kur K80 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 81. | Būvdarbu pozīcijas (EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K81 = 5 x Cmin/C, kur K81 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 82. | Būvdarbu pozīcijas (EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot, dokumentācijas saskaņošana MDC) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot, dokumentācijas saskaņošana MDC), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K82 = 5 x Cmin/C, kur K82– kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 83. | Būvdarbu pozīcijas (EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m, dokumentācijas saskaņošana MDC) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m, dokumentācijas saskaņošana MDC), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K83 = 5 x Cmin/C, kur K83 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 84. | Būvdarbu pozīcijas (Visu nepieciešamo rakšanas darba atļauju saņemšana, saskaņojumu noformēšana, atbildīgo personu izsaukšana, esošo komunikāciju apsekošana dabā) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Visu nepieciešamo rakšanas darba atļauju saņemšana, saskaņojumu noformēšana, atbildīgo personu izsaukšana, esošo komunikāciju apsekošana dabā), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K84 = 5 x Cmin/C, kur K84 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 85. | Būvdarbu pozīcijas (Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba, atslēgumu plānošana, saskaņošana, norīkojumu sagatavošana, atslēgumu veikšana) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba, atslēgumu plānošana, saskaņošana, norīkojumu sagatavošana, atslēgumu veikšana), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K85 = 5 x Cmin/C, kur K85 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 86. | Būvdarbu pozīcijas (Personāla pacēlāja izmaksas) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Personāla pacēlāja izmaksas), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K86 = 5 x Cmin/C, kur K86 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 87. | Būvdarbu pozīcijas (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 50m) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 50m), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K87 = 5 x Cmin/C, kur K87 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 88. | Būvdarbu pozīcijas (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 51-100m) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 51-100m), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K88 = 5 x Cmin/C, kur K88 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 89. | Būvdarbu pozīcijas (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 101-200m) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 101-200m), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K89 = 5 x Cmin/C, kur K89 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 90. | Būvdarbu pozīcijas (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K90 = 5 x Cmin/C, kur K90 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 91. | Būvdarbu pozīcijas (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu līdz 150m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu līdz 150m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K91 = 5 x Cmin/C, kur K91 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 92. | Būvdarbu pozīcijas (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 151m līdz 300m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 151m līdz 300m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K92 = 5 x Cmin/C, kur K92 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 93. | Būvdarbu pozīcijas (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 301m līdz 600m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 301m līdz 600m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K93 = 5 x Cmin/C, kur K93 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |
| 94. | Būvdarbu pozīcijas (Darbu uzraudzība a/s "Sadales tīkls" valdījumā esošās elektroietaisēs ielu apgaismojuma elektrotīkla izbūves darbiem (ja objektā darbus veic cita darbuzņēmēja neelektrotehniskais personāls), pēc pasūtītāja pasūtījuma) cena: | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Darbu uzraudzība a/s "Sadales tīkls" valdījumā esošās elektroietaisēs ielu apgaismojuma elektrotīkla izbūves darbiem (ja objektā darbus veic cita darbuzņēmēja neelektrotehniskais personāls), pēc pasūtītāja pasūtījuma), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K94 = 5 x Cmin/C, kur K94 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu pozīciju. |

Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiks noteikts, izmantojot šādu formulu:

S = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6+ K7+ K8+ K9+ K10+ K11+ K12 + K13+ K14+ K15+ K16+ K17+ K18+ K19+ K20+ K21+ K22+ K23+ K24+ K25+ K26+ K27+ K28+ K29+ K30+ K31+ K32+ K33+ K34+ K35+ K36+ K37+ K38+ K39+ K40+ K41+ K42+ K43+ K44+ K45+ K46+ K47+ K48+ K49+ K50+ K51+ K52+ K53+ K54+ K55+ K56+ K57+ K58+ K59+ K60+ K61+ K62+ K63+ K64+ K65+ K66+ K67+ K68+ K69+ K70+ K71+ K72+ K73+ K74+ K75+ K76+ K77+ K78+ K79+ K80+ K81+ K82+ K83+ K84+ K85+ K86+ K87+ K88+ K89+ K90+ K91+ K92+ K93+ K94, kur:

S – piedāvājuma gala novērtējums (punktos);

K1 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tranšeja- bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana));

K2 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Bedres rakšana un aizbēršana kabeļu savienošanas uzmavai);

K3 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Asfalta seguma demontāža (ieskaitot zāģēšanu) un būvgružu utilizācija);

K4 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Bruģakmens seguma demontāža un transportēšana uz pasūtītāja norādītu vietu līdz 8km attālumā);

K5 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Dzelzsbetona elementu demontāža, transportēšana, utilizēšana);

K6 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Izraktās grunts sastumšana objektā (pasūtītāja norādītā vietā);

K7 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Liekās grunts iekraušana un izvešana līdz atbērtnei (līdz 12km));

K8 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu vai cauruļu guldīšanai līdz 1m dziļumā ar grunts nomaiņu, ieskaitot smilšu iegādi un transportēšanu grunts nomaiņai);

K9 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Smilšu spilvena izveidošana zem un virs izbūvējamās kabeļu līnijas tranšejas platumā, ieskaitot smilšu iegādes un transportēšanas izmaksas);

K10 – Kabeļu aizsargcaurules ar diametru līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā, ieskaitot 750N izturības caurules iegādes un piegādes izmaksas);

K11 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Kabeļu aizsargcaurules PE100 SDR 17 OD=110mm izbūve ar horizontālo vadāmo urbšanas tehnoloģiju, ieskaitot caurules iegādes un piegādes izmaksas);

K12 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K13 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas

K14 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K15 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K16 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K17 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K18 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K19 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K20 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x35 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K21 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K22 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K23 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa 4x50 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas);

K24 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida profilu, ieskaitot profila izmaksas);

K25 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Grants seguma (brauktuves) atjaunošana ar grants/šķembu maisījumu vai drupinātu granti, ieskaitot materiālu un to piegādes izmaksas);

K26 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Bruģakmens seguma ieklāšana, ieskaitot visu materiālu izmaksas);

K27 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Asfalta seguma atjaunošana, ieskaitot visu materiālu izmaksas);

K28 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Teritorijas labiekārtošana, ieskaitot melnzemes iegādes un transportēšanas uz objektu izmaksas un zālaja sēklas);

K29 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Bedres rakšana apgaismojuma balstu dzelzsbetona pamatnei);

K30 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Dzelzsbetona pamatnes 4-5.5m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas);

K31 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Dzelzsbetona pamatnes 6-7.9m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas);

K32 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Dzelzsbetona pamatnes 8-10m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas);

K33 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Apgaismojuma stabu l=4.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas);

K34 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Apgaismojuma stabu l=5.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas);

K35 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Apgaismojuma stabu l=6,5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas);

K36 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Apgaismojuma stabu l=8,0m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas);

K37 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Konsoles L montāža, ieskaitot konsoles izmaksas);

K38 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Konsoles L montāža koka balstam vai pie ēkas sienas, ieskaitot konsoles izmaksas);

K39 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Konsoles T (180 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas);

K40 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Konsoles Y (90 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas);

K41 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Konsoles Y (120 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas);

K42 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Ceļa zīmju pārcelšana, uzstādīšana jaunizbūvētam balstam);

K43 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Kabeļa 3x2.5 ar vara dzīslām ievēršana apgaismojuma balstā, ieskaitot kabeļa izmaksas);

K44 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Spailes SV15 vai analogas montāža balstā, iekaitot spailes cenu);

K45 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Automātslēdža 1C6A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu);

K46 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Automātslēdža 1C10A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu);

K47 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 gala apdares montāža, ieskaitot gala apdares cenu);

K48 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu);

K49 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS eļļas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu);

K50 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS eļļas/plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu);

K51 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļlīnijas visu dzīslu atvienošana);

K52 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļlīnijas visu dzīslu pievienošana);

K53 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu);

K54 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Esošas ielu apgaismojuma armatūras un konsoles demontāža);

K55 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 70W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu);

K56 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 100W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu);

K57 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 150W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu);

K58 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (elu apgaismojuma armatūras ar 250W metālhalīda spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu);

K59 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (137W LED ar gājēju pārejas apgaismojuma optiku armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismas spektrs 5000 K. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little brother vai analogs);

K60 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (39-52W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs);

K61 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (55-78W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs);

K62 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (93-137W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atnracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little Brother vai analogs);

K63 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Elektrosadalnes shēmojuma maiņa, ieskaitot visus materiālus);

K64 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Kabeļu sadalnes izbūve ar 4gb. vertikālām NH-00 līstēm montāžai zemē, ieskaitot visas materiālu izmaksas);

K65 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Apgaismojuma automātikas sadalnes ar laika un krēslas releju izbūve, ieskaitot visas materiālu izmaksas);

K66 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Gaisvadu līniju vada demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu);

K67 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (AMKA piekarkabeļa demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu);

K68 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Gaisvadu līniju koka 10m starpbalsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu);

K69 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Gaisvadu līniju koka 10m A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu);

K70 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Gaisvadu līniju koka 10m 3-kāju balsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu);

K71 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Gaisvadu līniju koka starpbalsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu);

K72 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Gaisvadu līniju koka A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu);

K73 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Gaisvadu līniju koka 3-kāju balsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu);

K74 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Dzelzsbetona apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija);

K75 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Metāla balsta un dzelzsbetona pamatnes demontāža un transportēšana uz pasūtītāja noliktavu vai utilizēšana (pēc pasūtītāja ieskatiem));

K76 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (10m koka atgāžņa izbūve balstam, ieskaitot materiālus);

K77 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Atsaites izbūve balstam, ieskaitot materiālus);

K78 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Atsaites demontāža balstam);

K79 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Dzelzsbetona pastaba demontāža un utilizācija);

K80 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot);

K81 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m);

K82 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot, dokumentācijas saskaņošana MDC);

K83 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m, dokumentācijas saskaņošana MDC);

K84 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Visu nepieciešamo rakšanas darba atļauju saņemšana, saskaņojumu noformēšana, atbildīgo personu izsaukšana, esošo komunikāciju apsekošana dabā);

K85 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba, atslēgumu plānošana, saskaņošana, norīkojumu sagatavošana, atslēgumu veikšana);

K86 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Personāla pacēlāja izmaksas);

K87 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 50m);

K88 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 51-100m);

K89 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 101-200m);

K90 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m);

K91 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu līdz 150m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu);

K92 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 151m līdz 300m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu);

K93 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 301m līdz 600m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu);

K94 – pretendenta piedāvātā cena par būvdarbu pozīciju (Darbu uzraudzība a/s "Sadales tīkls" valdījumā esošās elektroietaisēs ielu apgaismojuma elektrotīkla izbūves darbiem (ja objektā darbus veic cita darbuzņēmēja neelektrotehniskais personāls), pēc pasūtītāja pasūtījuma).

Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 470. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu skaitu).

Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu kopēju punktu skaitu) uzvarējušais piedāvājums tiks noteikts, ņemot vērā iegūto punktu summu par kritērijiem K8 – K10.

6. pielikums

iepirkuma “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/28) nolikumam

# LĪGUMS (PROJEKTS)

par ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņu Tukuma pilsētā

Tukumā, 2018. gada ___. _____________ 				     Nr. ___________________

Tukuma novada Dome, reģ.Nr.90000050975, juridiskā adrese Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, turpmāk šī līguma tekstā saukta “PASŪTĪTĀJS”, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, no vienas puses,

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <juridiskā adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts “IZPILDĪTĀJS”, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses,

abi kopā saukti - “Puses”, vai atsevišķi “Puse” pamatojoties uz Tukuma novada Domes rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/28, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Iepirkums”, rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets un summa

  - IZPILDĪTĀJS ar saviem darbarīkiem un darbaspēku veic ielu apgaismojuma tīkla elementu nomaiņu Tukuma pilsētā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītajiem izcenojumiem, (turpmāk tekstā – darbi) pēc PASŪTĪTĀJA atsevišķa pasūtījuma PASŪTĪTĀJA norādītos termiņos.

  - Maksimālā līgumcena par darbu izpildi ir EUR 203 280.00 (divi simti trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi), tai skaitā 21% PVN. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neizmantot visu maksimālo līguma summu.

  - PVN 21% apmērā no Līguma 1.2.punktā minētās summas valsts budžetā tiek pārskaitīti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.

- IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

  - IZPILDĪTĀJA pienākums ir veikt nepieciešamos projektēšanas darbus (ja tādi nepieciešami atbilsotši normatīvo aktu prasībām) un būvdarbus (turpmāk tekstā – darbi) atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikuma Tehniskajām specifikācijām un veikt darbu izpildes laikā izstrādāto būvprojektu  saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  - IZPILDĪTĀJA pienākums ir darbus veikt saskaņā ar šī līguma priekšmetu teicamā kvalitātē un PASŪTĪTĀJA norādītā termiņā.

  - Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par uzdoto darbu izpildes gaitu un PASŪTĪTĀJU interesējošiem jautājumiem saistībā ar darbiem.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt darbus saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust trešajām personām PASŪTĪTĀJA konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, pildot PASŪTĪTĀJA uzdotos darbus.

  - IZPILDĪTĀJAM, sakarā ar PASŪTĪTĀJA uzdoto darbu izpildi, ir tiesības saņemt visu darbu veikšanai nepieciešamo informāciju, kā arī piekļuvi darbu izpildes vietām.

  - IZPILDĪTĀJS nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāju atrašanos objektā darbu izpildes laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli. Būvdarbu vadītājs: ______________________, sertifikāta Nr.________________.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uz zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

  - IZPILDĪTĀJAM paveiktie darbi jānodod PASŪTĪTĀJAM ar rakstveida darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs IZPILDĪTĀJA darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

  - Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

  - Būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums un IZPILDĪTĀJS tos par saviem līdzekļiem, kas iekļauti Līguma summā, nogādā PASŪTĪTĀJA norādītajās vietās līdz 5 (piecu) km rādiusā no Objekta. Ja būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli PASŪTĪTĀJAM nav nepieciešami, ko rakstveidā apliecinājis PASŪTĪTĀJS, tad IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem, kas iekļauti Līguma summā, tos nogādā uz PASŪTĪTĀJA norādīto specializēto atkritumu novietni. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, pirms tam ar PASŪTĪTĀJU noslēdzot rakstisku vienošanos.

- PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJS apņemas uzdot IZPILDĪTĀJAM veikt Līguma 1.1. punktā noteiktos darbus ar ikriezēju rakstisku darba uzdevumu, kuru sagatavo un apstiprina Līguma 8.6. punktā minētā PASŪTĪTĀJA kontaktpersona un kas tiek nosūtīts Līguma 8.7. punktā norādītajai IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai uz e-pasta adresi vai pa pastu uz IZPILDĪTĀJA juridisko adresi.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt IZPILDĪTĀJAM piekļuvi darbu izpildes vietām un ziņas, kas nepieciešamas IZPILDĪTĀJAM uzdoto darbu izpildīšanai.

  - PASŪTĪTĀJA sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas uzskatīt visus jautājumus, kas tiek risināti starp Pusēm, tikai par sev saistošiem un neizpaust trešajām personām.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par izpildītajiem darbiem, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt informāciju par IZPILDĪTĀJAM uzdoto darbu izpildes gaitu un PASŪTĪTĀJU interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdotajiem darbiem.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas netraucēt IZPILDĪTĀJU veikt tam uzdotos darbus un negrozīt līguma priekšmetu attiecībā uz IZPILDĪTĀJU.

- Līguma termiņš un līguma summas apmaksas kārtība

  - IZPILDĪTĀJS katru uzdoto darbu izpilda PASŪTĪTĀJA darba uzdevumā norādītā termiņā. Līgums ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kamēr Līguma 1.1. punktā minētie darbi izpildīti Līguma 1.2. punktā noteiktās maksimālās Līguma summas apmērā, ņemot vērā, kurš no Līguma nosacījumiem iestājas pirmais.

  - Darbu pabeigšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītājs samaksā IZPILDĪTĀJAM par veiktajiem darbiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša IZPILDĪTĀJA iesniegta rēķina saņemšanas, atbilstoši padarītajam darba apjomam, nepārsniedzot kopējo maksimālo līgumcenu, kas norādīta Līguma 1.2.punktā.

  - Līgums stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

- Pušu atbildība

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS darbus nepabeidz un ar pieņemšanas – nodošanas aktu nenodod PASŪTĪTĀJAM līdz PASŪTĪTĀJA darba uzdevumā minētajam termiņam un par darbu izpildes termiņa pagarinājumu nav abpusēji parakstītas vienošanās, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no maksimālās līguma 1.2.punktā minētās līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas ar PVN. Iestājoties termiņa nokavējumam, PASŪTĪTĀJS izraksta rēķinu IZPILDĪTĀJAM par darba izpildes termiņa kavējumu aprēķināto līgumsodu, kuru IZPILDĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt rēķinā norādītajā termiņā.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav ievērojis līguma 4.3.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās līguma 1.2.punktā minētās līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas ar PVN. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izrakstīt un iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu par aprēķināto līgumsodu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma 4.3.punktā noteikto pamatmaksājumu saņemšanas dienas.

  - IZPILDĪTĀJS spēkā esošajos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ir atbildīgs par jebkurām kļūdām, trūkumiem un defektiem darbu izpildē. IZPILDĪTĀJS veiktajiem darbiem dod 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantiju no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un šai laika posmā par saviem līdzekļiem iespējami īsā termiņā, par kuru Puses vienojas rakstveidā, novērš visus ar darbu veikšanu saistītos objektu bojājumus un trūkumus, ja vien tie nav radušies trešo personu ļaunprātīgi izdarītu darbību rezultātā.

  - Puses neatbild par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas ir noticis nepārvaramas varas darbības rezultātā vai tādu objektīvu apstākļu dēļ, kurus Puses neparedzēja, nevarēja paredzēt un tām nebija šādi apstākļi jāparedz, kā arī, ja Puses nevarēja ietekmēt šādu apstākļu nelabvēlīgās sekas. Pusei, kuras saistību izpilde var kļūt apgrūtināta vai neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums saprātīgā termiņā, bet īpaši nekavējoties, rakstveidā brīdināt par to otru Pusi.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja

iesaistīšana un nomaiņas kārtība

  - Darbu veikšanai IZPILDĪTĀJS piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Pēc Līguma noslēgšanas IZPILDĪTĀJS atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to PASŪTĪTĀJU vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktos gadījumus.

  - Pēc Līguma noslēgšanas IZPILDĪTĀJS tikai ar PASŪTĪTĀJA  rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

    - personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJA pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;

    - apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.3.1. un 6.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

  - Lūgumu nomainīt IZPILDĪTĀJA personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, PASŪTĪTĀJS vadās no Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrajā un trešajā daļā noteiktā. Par pieņemto lēmumu PASŪTĪTĀJS paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, vai pa pastu uz IZPILDĪTĀJA norādīto adresi.

- Garantijas

  - IZPILDĪTĀJA izpildīto darbu un izmantoto materiālu garantijas laiks 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja šajā termiņā atklājušies defekti vai citi trūkumi, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, viņš nevilcinoties, bez atlīdzības un par saviem līdzekļiem tos novērš.

- Noslēguma noteikumi

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un ja tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Ja Līgumā tiek veikti grozījumi, tie veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā un šajā Līgumā noteikto kārtību un gadījumus, kad tie ir pieļaujami.

  - Līgumu var lauzt jebkurā laikā pēc abu Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās. Līgumu var lauzt viena no Pusēm, ja rakstveidā par to brīdina otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

  - Ja līgumsaistības netiek izpildītas, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras Puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai Pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās Puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

  - Visos gadījumos, risinot ar Līgumu saistītus jautājumus, Puses vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja strīdus nav iespējams atrisināt Pušu savstarpēju sarunu ceļā, tos izšķir tiesa.

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona Līguma darbības laikā: ___________, tālrunis: __________, e-pasts: ___________.

  - IZPILDĪTĀJA kontaktpersona Līguma darbības laikā:____________, tālrunis: __________, e-pasts__________.

  - Līgums sastādīts uz trim lapām (neskaitot pielikumu), divos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līgumam ir divi pielikumi:

    - Tehniskā specifikācija,

    - Finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Tukuma novada Dome Reģ. Nr.90000050975 Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV 3101 Banka: Konts: Kods: __________________ M. Rudaus – Rudovskis | - IZPILDĪTĀJS: ________________________ |
| --- | --- |