APSTIPRINĀTI

ar Tukuma novada Domes 01.07.2010.

lēmumu (prot.Nr.7, 9.§.)

NOTEIKUMI

Tukumā

2010.gada 1.jūlijā	                                           Nr.12

(prot.Nr.7, 9.§.)

Par iekšējo komunikāciju tehnisko uzturēšanu

Tukuma novadā pašvaldības īpašumā vai

bilancē esošajās dzīvojamās ēkās

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu

Dzīvojamo ēku iekšējo komunikāciju tehniskās uzturēšanas noteikumi ir izstrādāti ar mērķi, lai noteiktu apkalpošanas robežas starp pakalpojumu sniedzēju un lietotāju, panāktu ēku komunikāciju tehniskā stāvokļa uzlabošanu, ekonomiski un racionāli izmantotu enerģētikas resursus. Noteikumi ir saistoši visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar minēto pakalpojumu sniegšanu.

1. Dzīvojamo ēku iekšējo komunikāciju (ūdensvadu, kanalizācijas vadu, t.sk. lietus, siltumvadu, karstā ūdens vadu, liftu, ventilācijas sistēmu, dūmvadu un elektrotīklu) uzturēšanu tehniskajā kārtībā organizē ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs par ēkas apsaimniekošanai (īres) paredzētiem naudas līdzekļiem. Pārējo ēku iekšējo komunikāciju (sakaru, televīzijas, interneta un iekšējo gāzes vadu) tehnisko uzturēšanu veic attiecīgo pakalpojumu sniedzēji, par ko tiek noslēgti līgumi ar pakalpojumu lietotāju vai ēkas apsaimniekotāju.

2. Siltumenerģijas, dzeramā ūdens un koplietošanas elektroenerģijas pakalpojuma piegādātājs:

2.1. nodrošina dzīvojamo ēku ievada uzskaites līdzekļu uzraudzību, metroloģisko pārbaudi, nederīguma gadījumā nomaiņu, kā arī šo uzskaites rādījumu reģistrāciju (ne retāk kā vienu reizi mēnesī);

2.2. katru mēnesi iesniedz apsaimniekotājam rēķinu par pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ēku skaitītāju rādījumiem vai attiecīgajā līgumā noteiktajā kārtībā;

2.3. uztur kārtībā ēku ievadā pakalpojuma noslēdzošās un funkcionālās ierīces, kā arī nodrošina mezgla tehnisko darbību.

3. Maksājumu iekasēšanu un aprēķinus, kas saistīti ar siltumenerģijas, koplietošanas elektroenerģijas, ūdens piegādi un kanalizācijas ūdeņu novadīšanu, ūdens uzsildīšanu dzīvojamo ēku iedzīvotājiem (lietotājiem), veic pakalpojuma sniedzējs vai ēkas apsaimniekotājs, par ko tiek noslēgts attiecīgs līgums ar pakalpojuma sniedzēju. Maksas iekasēšanu un aprēķinus par pārējo pakalpojumu (sakaru, televīzijas, interneta un iekšējo gāzes vadu, elektrības u.c.) sniegšanu veic pakalpojuma sniedzējs.

4. Dzīvojamo ēku apsaimniekotājs nodrošina ēku iekšējo ūdensvadu, kanalizācijas vadu (t.sk. lietus), siltumvadu, karstā ūdens vadu, ventilācijas kanālu, dūmvadu, elektrotīklu un iekārtu uzturēšanu tehniskā kārtībā sekojošā apkalpes zonā:

4.1. elektroenerģijas pārvada līnijas no ēkas ievada līdz dzīvokļu elektroaizsardzības ierīcēm pirms elektroenerģijas uzskaites;

4.2. ūdensvadu no ēkas ievada uzskaites līdz dzīvokļu ievadā noslēdzošai armatūrai ieskaitot;

4.3. kanalizācijas vadu no ēkas koplietošanas stāvvada līdz kanalizācijas izvada pirmajai akai;

4.4. siltumiekārtu apkalpošanu no ēkas ievada noslēdzošās armatūras līdz dzīvokļa sildelementam (radiatoram vai konvektoram) ieskaitot. Sildelements (radiators vai konvektors) ir dzīvokļa īpašumam piederošs un bojājumu gadījumos tiek mainīts par īpašnieka naudas līdzekļiem;

4.5. koplietošanas ventilācijas vadu kanāli;

4.6. koplietošanas dūmvadi un piederošie kanāli līdz siltumapgādes elementam.

5. Dzīvokļu iekšējo ūdens, karstā ūdens, gāzes, kanalizācijas, ventilācijas, dūmvadu un siltumapgādes sistēmu (tai skaitā pakalpojumu uzskaites līdzekļu ierīkošana), kā arī sakaru, televīzijas un elektrotīklu rekonstrukcija tiek veikta atbilstoši projektu (tehnisko noteikumu) dokumentācijai, kura ir saskaņota ar ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju. Jebkura veida inženierkomunikāciju rekonstrukcijas procesā jāievēro LR normatīvie akti būvniecības jomā.

6. Pašvaldības īpašumā un bilancē esošā dzīvojamā fonda apsaimniekotājam ir tiesības saskaņot inženierkomunikāciju tehniskos projektus un plānotos rakšanas darbus, kas skar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, ēkas pieguļošo teritoriju saskaņā ar kadastra informāciju, ja saskaņojums nerada izmaiņas ēkas un dzīvokļu īpašumu ierakstam Zemesgrāmatas nodalījumā.

7. Dzīvojamo ēku apsaimniekotājs organizē ēku koplietošanas iekšējo, siltuma un ūdens, ventilācijas vai dūmvadu, elektropārvadu sistēmu tehnisko apkalpošanu, kura ietver sevī šādus darbus:

7.1. apkures sistēmas ieregulēšanu, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru visās ēku dzīvojamās telpās +18ºC, un ēkās, kurās tiek padots karstais ūdens, nodrošinātu karstā ūdens temperatūru ēku sadales punktā ne mazāku par +50ºC pie nosacījuma, ja ēkas energopārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku sapulce nav noteikuši savādāk;

7.2. uzsākot apkures sezonu vai nepieciešamības gadījumos, siltumapgādes (apkures un siltā ūdens padeves) sistēmu atgaisošanu;

7.3. siltummezgla darbības pārbaudi un savlaicīgu siltummaiņu tīrīšanu;

7.4. visu noslēgarmatūru, regulējošo ierīču un duļķu filtru tīrīšanu pēc vajadzības;

7.5. sildelementu (radiatoru un konvektoru) noslēgarmatūru, pievadcauruļu, manometru un filtru defektēšanu un nomaiņu;

7.6. cauruļvadu un iekārtu stiprinājuma āķu un kronšteinu nostiprināšanu;

7.7. maģistrālo cauruļvadu krāsošanu un siltumizolācijas nodrošināšanu;

7.8. avāriju likvidēšanu ūdens noplūdes gadījumos no sistēmām; sistēmas darbības atjaunošanu pēc avārijām;

7.9. cauruļvadu aizsardzību no sasaldēšanas gadījumiem;

7.10. ne retāk kā vienu reizi pusgadā pārbauda ierakstus ēkas kopējā siltuma un ūdens daudzuma skaitītāju rādījumu reģistrācijas žurnālā, kā arī pārbauda šo rādījumu atbilstību pakalpojuma sniedzēja iesniegtajiem norēķinu dokumentiem;

7.11. dzīvojamo ēku energopārvaldnieka fiksēto pretenziju, kas saistītas ar ēku iekšējo siltumsistēmu bojājumiem, novēršanu;

7.12. nodrošina normatīvo apkures temperatūras režīmu apkures sistēmā un siltā ūdens padevē, ja energopārvaldnieks nav ieregulējis temperatūru citādi;

7.13. uzrauga racionālu enerģijas izlietošanu un taupību;

7.14. koplietošanas dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanu un uzraudzību atbilstoši ugunsdrošības normatīviem.

8. Lai uzlabotu dzīvojamo ēku komunikāciju apkalpošanu, ēku apsaimniekotājs nodrošina:

8.1. koplietošanas elektrisko apgaismojumu ēku kāpņutelpās, tehniskajos koridoros, pagrabos, bēniņos un siltuma mezglos;

8.2. apkalpojošajam personālam brīvu pieeju koplietošanas komunikācijām;

8.3. nepiederošu personu neatrašanos siltuma mezglos un tehniskajos koridoros;

8.4. ēku tehnisko koridoru, siltummezglu un bēniņu telpu attīrīšanu no gružiem un pārējiem piesārņojumiem.

9. Ēku iekšējo komunikāciju avārijas gadījumos ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs nekavējoties uzsāk avārijas likvidācijas darbus, pabeidzot tos ne ilgāk kā 5 dienu laikā.

10. Ja ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs kādu iemeslu dēļ nav uzsācis ēku iekšējo komunikāciju avārijas likvidācijas darbus, attiecīgas ēkas iedzīvotājiem ir tiesības pieaicināt avārijas likvidēšanai citu uzņēmēju, kuram ir tiesības šādu darbu veikšanai.

11. Noteikumu 10.punktā minēto darbu apmaksu veic ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs par ēku apsaimniekošanai paredzētajiem naudas līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs 			(paraksts)			J.Šulcs